#### ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า

#### เรื่อง   สอบราคาจัดซื้อกล้อง CCTV  จำนวน ๘ ชุด

…………………………………..

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า   มีความประสงค์สอบราคาซื้อกล้อง CCTV จำนวน ๘ ชุด   ตามรายการ  ดังนี้

กล้องวงจร (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ในการติดตั้งครบชุด  จำนวน ๘ ชุด  ตั้งครบชุด

รายละเอียดดังนี้

กล้องวงจรปิด IP แบบมุมมองคงที่ (IP FIXED Camera) พร้อมอุปกรณ์ในการติดตั้งครบชุด จำนวน ๘ ชุด  โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด IP แบบมุมมองคงที่ (IP FIXED Camera)  ดังนี้

คุณลักษณะขั้นพื้นฐาน

๑. เป็นกล้องวงจรปิดชนิด IP/Network Camera ที่ติดตั้งด้วยมุมมองภาพแบบคงที่

๒. สามารถแสดงภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืน (Day/night Camera) โดยมีการควบคุมการเคลื่อนที่ IR Filter อัตโนมัติในตัวกล้องเมื่อเปลี่ยนโหมดการบันทึกภาพ

๓. มีระบบการ Scan ภาพแบบ PROGRESSIVE Scan หรือดีกว่า

๔. มีขนาดตัวรับภาพไม่เล็กกว่า 1/3 ชนิด CCD หรือ CMOS หรือ MOS หรือดีกว่าพร้อมเลนส์อยู่ภายในตัวกล้องหรือมีเลนส์แบบต่อภายนอกที่เป็นชนิดปรับช่องรับแสง (Iris) แบบอัตโนมัติได้

๕. สามารถตั้งค่าการแสดงรายละเอียดภาพ สำหรับพื้นที่ทั่วไปและสำหรับพื้นที่สำคัญให้แตกต่างกันได้และสามารถส่งสัญญาณภาพได้ที่ 25 FPS หรือดีกว่า

๖. มีความละเอียดของกล้องตั้งแต่ 2 MegaPixels ขึ้นไปหรือ Full HD 1080p หรือดีกว่า

๗. มีความไวแสงน้อยสุดไม่มากกว่า 0.5 LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Day Mode) และไม่มากกว่า 0.05 LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Night Mode) หรือดีกว่า

๘. มีระบบปรับภาพอัตโนมัติ Back Focus หรือดีกว่า เพื่อให้ภาพที่มีความคมชัดทั้งเวลากลางวันและกลางคืนสำหรับพื้นที่สำคัญ

๙. สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Rang)

๑๐. รองรับการส่งสัญญาณภาพแบบ Multi Stream สำหรับพื้นที่สำคัญ

๑๑. ส่งสัญญาณภาพแบบ ONVIF H.264 หรือเทียบเท่า

๑๒. สามารถทำงานผ่านระบบเครื่อข่ายตามมาตรฐาน IPv4 หรือ IPv6 ได้

๑๓. ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP 66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66 หรือดีกว่า

๑๔. สามารถใช้งานกับกระแสไฟฟ้าที่จ่ายออกจากอุปกรณ์แบบ Power Ethernet (PoE) ได้

-๒-

รายละเอียดความต้องการเพิ่มเติมทางเทคนิคตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุสอบราคาซื้อ

๒. ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา  ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคาอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า  ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

กำหนดยื่น/ซื้อซองสอบราคา   ในวันที่ ๑๖ กันยายน  ๒๕๕๖   ถึงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุ  กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า และวันที่ ๒๕  กันยายน  ๒๕๕๖   ณ  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ     อำเภอสูงเนิน  (ห้องท้องถิ่นอำเภอ) ชั้น ๒ และกำหนดเปิดซองเสนอราคา ในวันที่  ๒๖ กันยายน  ๒๕๕๖  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.  เป็นต้นไปจนกว่า จะแล้วเสร็จ

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาซื้อ ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.-บาท ได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า ระหว่างวันที่  ๑๖ กันยายน  ๒๕๕๖   ถึงวันที่  ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ  และวันที่  ๒๕ กันยายน  ๒๕๕๖   ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ อำเภอสูงเนิน ห้องท้องถิ่นอำเภอสูงเนิน ชั้น ๒ หรือสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐๔๔-๔๑๙๒๙๐ ต่อ ๑๔

ประกาศ   ณ   วันที่    ๑๖    เดือน    กันยายน    พ.ศ.   ๒๕๕๖

(นายเอกชัย    พรหมพันธ์ใจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า